ДОКЛАД

«Нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации объектов  хранения и транспортирования аммиачной селитры в форме удобрений».

Слайд № 2

В последнее время актуальной темой становятся вопросы по безопасному хранению, пользованию и транспортированию  аммиачной селитры. Аммиачная селитра (нитрат аммония) – химическое вещество, существующее в различных концентрациях и физических формах. Он используется в основном в качестве удобрения в сельском хозяйстве, в производстве средств первой помощи (например, охлаждающих компрессов) и взрывчатых веществ, используемых в горнодобывающей и строительной промышленности. Оборонная промышленность – для производства черного пороха и приготовлении взрывчатых веществ, в пищевой промышленности – в качестве консерванта.

Несмотря на повсеместное использование аммиачной селитры, ошибки в обращении с этим веществом регулярно приводят к трагическим последствиям. В мировой практике известно немало случаев, когда из-за несоблюдения температурно-влажностного режима или нарушения систем вентиляции происходили мощные взрывы с человеческими жертвами и разрушениями.

Слайды №№ 3, 4, 5, 6, 7

Техногенная катастрофа, произошедшая в порту Бейрута, столицы Ливана, вечером 4 августа 2020 года. Два взрыва с разницей во времени 33 секунды; во время второго, более мощного, взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus и с 2013 года хранившейся в портовой зоне. Согласно официальным данным, около 100 человек погибли, а ранено по меньшей мере 4 000. Взрывная волна поразила кварталы на расстоянии 10 километров от эпицентра, а отзвуки взрыва были слышны в 20 километрах от города. В результате происшествия были полностью разрушены или частично повреждены около половины городских зданий.

Слайд № 8

Аммиачная селитра в соответствии с ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» является взрывоопасным веществом и относится к опасным грузам. Это означает, что её использование, хранение и транспортировка на опасных производственных объектах (ОПО) строго регламентируются, в частности, в зависимости от количества вещества устанавливаются классы опасности. В зависимости от назначения селитру выпускают двух марок: А – для промышленности; Б – для сельского хозяйства. В сфере садоводства под понятием селитры имеется в виду аммиачное удобрение (суммарная массовая доля нитратного и амонийного азота в пересчете к аммиачной селитры составляет А – 98,8%, Б – 34,4%).

В Санкт-Петербурге хранение и перевалка аммиачной селитры запрещена с недавих времен, осуществляется в других регионах Северо-Запада.

Слайд № 9

Упакованную селитру хранят как в крытых, сухих и чистых складах грузоотправителя (грузополучателя), защищающих продукт от увлажнения, так и допускается хранение селитры на открытых площадках грузоотправителя (грузополучателя) сроком до шести месяцев после изготовления в мягких контейнерах в штабелях высотой не более чем в 2 ряда, в мешках в пакетированном виде, скрепленных полиэтиленовой термоусадочной пленкой, а также в мешках в непакетированном виде в штабелях высотой не выше трех метров при условии хранения на поддонах (высотой не менее 150 мм), укрытия влагозащитными материалами, исключения воздействия прямых солнечных лучей и смешения с органическими продуктами. Допускается кратковременное (до 15 сут.) хранение неупакованной селитры в крытых, чистых, сухих складских помещениях при температуре не выше 30°С и влажности воздуха не более 50%.

Слайд № 10, 11

Типичные нарушения при хранении

– Неправильные условия хранения.

Аммиачную селитру необходимо хранить в крытых, сухих, чистых и одноэтажных складских зданиях, построенных из негорючих материалов. ГОСТ 2-2013 «Селитра аммиачная. Технические условия» (далее – ГОСТ 2-2013). Склад для хранения аммиачной селитры – это объект повышенной опасности. Поэтому при проектировании  следует особое внимание уделить выбору материалов для несущих конструкций. Главное – пожарная безопасность и устойчивость к агрессивной химической среде. Аммиачная селитра обладает способностью активно впитывать влагу из окружающей среды, из-за чего ее свойства могут изменяться, а сам продукт агломерироваться (затвердевать в комки), что усложняет как хранение, так и дальнейшее применение. Поэтому одно из главных требований – сухое, контролируемое по влажности помещение. Для контроля параметров микроклимата склады оборудуются датчиками влажности и температуры, а сам продукт хранят в герметичной упаковке или биг-бэгах с пленочным вкладышем.

Основные требования к хранению на открытых площадках в отличие от хранения в складских помещениях:

- Твердое покрытие: Площадка должна иметь твердое, водонепроницаемое покрытие.

- Механизированная погрузка/разгрузка: Должна быть предусмотрена возможность механизированной обработки грузов.

- Отсутствие углублений: На территории складирования не допускается устройство приямков, каналов и других углублений в полу, куда могли бы попасть осадки.

– Смешение с несовместимыми материалами.

Селитру запрещено хранить вместе с органическими веществами, топливом, маслами, кислотами и другими материалами, которые могут спровоцировать воспламенение или детонацию. Селитра способна входить в химическую реакцию с маслянистыми или горючими веществами, включая машинные масла, органику и металлический алюминий. Поэтому при оборудовании склада крайне важно обеспечить защиту от любых потенциальных источников искры или воспламенения это касается и открытых площадок хранения (в Бейруте рядом велись сварочные работы).

Основные причины раздельного хранения:

- Риск возгорания и взрыва:

Аммиачная селитра – это сильный окислитель, который может вызвать воспламенение других материалов. В сочетании с органическими веществами, маслами, металлической пылью или хлорорганикой она образует взрывоопасную смесь.

- Самовозгорание:

При контакте с горючими материалами, а также при повышении температуры и давления в штабелях, может произойти самовозгорание и даже детонация.

- Выделение токсичных газов:

В процессе разложения аммиачная селитра выделяет токсичные окислы азота и кислород. При контакте с водой или влагой также может начаться саморазложение.

- Опасность для человека:

При попадании на кожу или слизистые оболочки селитра оказывает раздражающее действие, а при случайном употреблении или вдыхании может вызвать отравление.

– Несоблюдение правил штабелирования.

Нарушением является превышение допустимой высоты штабелей с мешками или мягкими контейнерами, а также отсутствие необходимого расстояния между штабелями и стенами. При сжатии, особенно в больших штабелях, повышается вероятность самонагрева. Поэтому на складах важны не только температурный и влажностный режим, но и соблюдение правил загрузки и соотношений объемов к массе. Ограничение по высоте стеллажей связано прежде всего с доступностью при тушении пожара и предотвращением распространения огня. По актуальным нормативам, допустимая высота укладки аммиачной селитры в стеллажной системе не должна превышать 2,5 метра.

Если используется тарное хранение – мешки, биг-бэги, то их также нельзя размещать выше этой планки. Исключения возможны только при наличии автоматических систем пожаротушения и дополнительной сертификации склада.

– Плохое состояние склада.

Наличие мусора, сорняков, пролитого вещества на территории склада создаёт дополнительные риски. Запрещено загромождать проходы, хранить рядом органику или легковоспламеняющиеся материалы. В случае обнаружения пролитой селитры или повреждений упаковки необходимо немедленно изолировать территорию и провести утилизацию согласно регламенту.

Правильная организация хранения аммиачной селитры позволяет избежать критических ситуаций и обеспечить бесперебойность логистических процессов.

– Отсутствие контроля доступа. Допуск посторонних лиц на склад без надлежащего разрешения.

Нарушения, касающиеся персонала:

Отсутствие аттестации и обучения руководителей и специалистов по промышленной безопасности.

Несоблюдение правил использования средств индивидуальной защиты.

Слайд № 12

Нарушения при транспортировке.

Аммиачная селитра перевозится автомобильным транспортом в стандартных полипропиленовых или многослойных бумажных мешках до 50 кг, а также в мягких контейнерах для сыпучих и гранулированных продуктов, называемых биг-бегами, которые могут достигать 2000 кг. Перевозка аммиачной селитры в биг-бегах наиболее предпочтительна, так как она полностью герметична в двух слоях полипропилена. Перевозка аммония в такой таре и упаковке не требует дополнительной защиты от погодных условий и влаги.

Перевозка аммиачной селитры по железной дороге требует соблюдения строгих правил, так как это опасный груз класса 5.1. Перевозка осуществляется в специализированных вагонах, с соблюдением требований к упаковке (мешки, биг-бэги), маркировке, погрузке и выгрузке, а также при наличии полного пакета сопроводительных документов, включая паспорт безопасности.

- Неподходящий транспорт.

Использование автотранспорта, не оснащённого специальными предупреждающими знаками и необходимыми средствами пожаротушения,  противооткатным башмаком, средством для защиты глаз, переносным фонариком, огнетушителями, дренажной ловушкой и сборным контейнером.Селитра аммиачная, перевозка автотранспортом которой – сложная задача, чаще всего транспортируется в таре – биг-бэгах и мешках. Тара обязательно маркируется знаками опасности. Мешки, в которых осуществляется перевозка селитры, укладывают штабелями высотой не более 2 м. Срок хранения	до 6 месяцев.

- Перевозка воздушным транспортом. Перевозка аммиачной селитры воздушным транспортом запрещена.

- Нарушение правил сопровождения. Отсутствие сопровождающих документов, включая пропуск на опасный груз.

- Отсутствие защиты от влаги и солнца.

Перевозка аммиачной селитры недопустима вместе с другими веществами и грузами.

Слайд № 13

Меры предосторожности

- Электрооборудование	 в искробезопасном исполнении, все сети должны быть сертифицированы для размещения в химических складах.

- Механическое воздействие (удары, трение)	Исключить.

- Работающий персонал должен быть обеспечен антистатической спецодеждой.

-Отсутствие источников открытого огня, строгое соблюдение инструктажей.

Слайд № 14

Последствия нарушений

- Взрывы и пожары. Самые тяжёлые последствия — взрыв аммиачной селитры, который может быть спровоцирован сильным пожаром, загрязнением органическими материалами или сильными ударами.

- Травмы и гибель людей. Взрывы и пожары представляют прямую угрозу для жизни и здоровья персонала, а также жителей близлежащих территорий.

Поскольку селитра не горит сама по себе, но усиливает горение любого другого материала, любой пожар с её участием развивается стремительно. В связи с этим склад обязательно должен быть оснащен автономным или централизованным пожарным водоснабжением. Рекомендуется также

автоматическая система пожаротушения (в том числе с применением воды или мелкодисперсного влажного пара);

наружные или внутренние гидранты с достаточным напором;

объединение с системой сигнализации — для немедленного запуска при обнаружении очага возгорания.

Также следует предусмотреть подъезд пожарной техники и наличие запаса воды не менее 100 куб.м при хранении более 50 тонн вещества.

Ответственность.

За нарушение требований промышленной безопасности предусмотрена административная ответственность, значительные штрафы.

Уголовная ответственность. В случае тяжких последствий (гибель людей, значительный ущерб) виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Пренебрежение правилами способно привести к серьезным последствиям. Привычка соблюдать правила безопасности  и осознанности в действиях персонала минимизирует риски и укрепляет общую культуру безопасности на объекте.