Вопрос:

С 01.09.2024 вступил в силу приказ Ростехнадзора от 22.01.2024 № 16, которым внесены ряд изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461  (далее — ФНП ПС), в том числе касающиеся распространения их требований, так в соответствии с подпунктом б) пункта 2 ФНП ПС, их требования распространяются на обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых применяются мостовые краны-штабелеры, в свою очередь, подпунктом х) пункта 3 установлено, что требования ФНП ПС не распространяются на обеспечение безопасности объектов, на которых используются мостовые краны-штабелеры.

С целью исключения ошибочного применения требований ФНП ПС при отнесении (идентификации) объектов, на которых используются мостовые краны-штабелеры, к опасным производственным объектам, прошу разъяснить, на какие мостовые краны-штабелеры, применяемые на опасных производственных объектах, распространяются требования ФНП ПС.

Область распространения и нераспространения Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее – ФНП ПС), в отношении типов подъемных сооружений, в действующей и предыдущей редакциях, определялись пунктами 2, 3 и 3, 4 (соответственно).

Пункт 3(а) ФНП ПС (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) определяет, что ФНП ПС не распространяется на обеспечение безопасности объектов, на которых используются следующие ПС:

а) «применяемые в интересах обороны и безопасности государства, гражданской и территориальной обороны или относящиеся к вооружению и военной технике, кроме ПС общепромышленного назначения, перечисленных в пункте 3 настоящих ФНП и предназначенных только для транспортировки обычных грузов, и кроме ПС, применяемых на опасных производственных объектах, эксплуатируемых организациями Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом»), при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных установок военного назначения».

В свою очередь, в ранее действующей редакции ФНП ПС (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 от 533), особенности, в отношении подобных ПС, определялись пунктом 4 (а, б), а именно:

а) «применяемые в интересах обороны и безопасности государства, гражданской и территориальной обороны или относящиеся к вооружению и военной технике, кроме ПС общепромышленного назначения, перечисленных в пункте 3 настоящих ФНП и предназначенных только для транспортировки обычных грузов»;

б) применяемые на объектах использования атомной энергии, а также оказывающие влияние на ядерную и радиационную безопасность.

На сегодняшний день, при реализации требований действующих нормативных и правовых актов, в том числе требований предъявляемых к ПС, применяемых на объектах использования атомной энергии, пункт 3 (а)  ФНП ПС в действующей редакции, не реализуем в полной мере. Предполагаем, что в пункте 3 (а)  ФНП ПС  ошибочно указана ссылка на пункт 3 (из предыдущей редакции), вместо которой должна быть сделана ссылка на пункт 2.

Просим подтвердить изложенную позицию или дать разъяснения по применению пункта 3 (а)  ФНП ПС в действующей редакции.

Ответ:

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (далее по тексту – ФНП). В 2024 году в ФНП приказом Ростехнадзора от 22.01.2024 №16 были внесены изменения, которые вступили в силу с 01.09.2024. Согласно действующей редакции ФНП их требования распространяются на обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения и оборудование, используемое совместно с подъемными сооружениями, указанные в пункте 2 ФНП. Вместе с тем, требования ФНП не распространяются на обеспечение безопасности объектов, на которых используются подъемные сооружения, указанные в пункте 3 ФНП, в том числе на грузовые строительные подъемники, мостовые краны-штабелеры и краны-трубоукладчики. Кроме того, требования ФНП не распространяются на подъемные сооружения, применяемые в интересах обороны и безопасности государства, гражданской и территориальной обороны или относящиеся к вооружению и военной технике (кроме подъемных сооружений общепромышленного назначения), специально сконструированные для применения на вводимых в эксплуатацию, эксплуатируемых и выводимых из эксплуатации объектах использования атомной энергии при обращении с ядерными материалами, ядерным топливом, радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, радиационными источниками и их перемещении, а также при перемещении грузов в помещениях (зонах), в которых располагаются системы и элементы, важные для безопасности объектов использования атомной энергии.

Вопрос:

В соответствии с пунктом 7 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» для определения на кого возлагаются функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, принимается в расчет численность работников, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (далее – работники эксплуатирующей организации).

Если численность работников, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (далее – работники эксплуатирующей организации), составляет от 150 до 500 человек, то функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, возлагаются на специально назначенного работника.

В нашей организации общая численность персонала порядка 1300 человек, численность работников структурного подразделения, эксплуатирующего опасный производственный объект менее 200 человек. В декларации промышленной безопасности и проектной документации это информация отражена.

Однако в практике имело место быть, что инспектор при проверке выписал предписание на основании отсутствия службы производственного контроля ссылаясь на общую численность предприятия.

Должна ли организация создавать службу производственного контроля при численности работников занятых эксплуатацией ОПО менее 500 человек?

В обязательном ли порядке такое подразделение должно называться «служба производственного контроля» или допустимо в Положении о Производственном контроле и в Положении о СУПБ установить, что функции службы производственного контроля возложены на Управление по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС с описанием прав и обязанностей работников, осуществляющих производственный контроль, и лица, ответственного за осуществление производственного контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».

Ответ:

Требования о создании службы производственного контроля указаны в пункте 7 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», а именно: функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, возлагаются  на руководителя службы производственного контроля, если численность работников организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, составляет более 500 человек, при этом конкретизация  численности работников ОПО отсутствует, следовательно служба производственного контроля создается при  численности в организации свыше 500 человек.

Положением предусмотрено создание службы производственного контроля, требования к организации, контролю и реализации предусматриваются внутренними документами организации.

Вопрос:

В соответствии со статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 29.12.2025) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований должно содержать в том числе следующие сведения по каждому из нарушений:

1) описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований;

2) срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты;

3) перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований;

4) перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований.

Допустимо ли в разделе Нормативный правовой акт, его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования, которые нарушены, делать ссылку только на статью Федерального закона (116-ФЗ, ГК РФ) без указания пунктов подзаконных нормативно-технических документов?

Ответ:

В зависимости от конкретного нарушения и статьи Федерального закона, на который дана ссылка. Если формулировка статьи содержит требование, то вполне достаточно.

Вопрос:

Допустимо ли в перечне рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований указывать только «Привести в соответствии с требованиями правил», допустимо ли в перечне рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований, указывать только «Документы, подтверждающие выполнение пункта»?

Ответ:

Вопрос общий и требует конкретики. Т.к. организация вправе самостоятельно решать, какой способ устранения нарушения выбрать, исходя из различных факторов (материальных, временных и трудозатрат), перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также перечень сведений, в качестве подтверждения устранения нарушений носят рекомендательный характер.

Вопрос:

Вопрос по применению Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 № 500 (далее – ФНП ХОПО): ФНП ХОПО «устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на химически опасных производственных объектах (далее – ХОПО), на которых в соответствии с подпунктами "б", "д", "е", "ж" пункта 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества…...», а разделом XII «Специальные требования к отдельным химически опасным производственным объектам. Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением неорганических жидких кислот и щелочей» (пункты 228-269 ФНП ХОПО), устанавливают требования к объектам, применяющим концентрированные кислоты и щелочи.

В действовавших до 04.09.2014 «Правил безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей» (ПБ 09-596-03), устанавливались требования к объектам, использующим неорганические кислоты и щелочи с конкретизацией  пороговых  значений применения неорганических жидких кислот и щелочей.

На сегодняшний день, нормативные и правовые акты, указанные пороговые значения не определяют, при этом требования ФНП ХОПО распространяются на объекты на которых в производстве применяются растворы электролитов вне зависимости от концентрации кислот и щелочей (к примеру 0,15%; 3 % и т. п.).

Вопрос 1:

Попадают ли под действие ФНП ХОПО ванны с растворами кислот и щелочей с концентрацией в растворах до 15% и 20% соответственно?

Ответ:

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Закон № 116-ФЗ) технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.

В соответствии с Приложением 1 Закона № 116-ФЗ к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества.

Таким образом, оборудование,  применяемое в гальваническом производстве (гальванические ванны с растворами кислот и щелочей), при условии их соответствия Приложению 1 Закона № 116-ФЗ, относятся к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, на такое оборудование распространяются требования ФНП ХОПО.

Также необходимо учитывать все оборудование гальванического производства (технические устройства), эксплуатация которых дает признак опасности, обусловленный перечисленным в приложении 1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Вопрос 2:

Какие минимальные пороговые значения состава раствора кислот и щелочей учитывать?

Ответ:

Конкретные пороговые значения концентрации кислот и щелочей в растворах, при которых они считаются опасными веществами,  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» не установлены.

Раздел XII ФНП ХОПО устанавливает требования к  химически опасным производственным объектам, связанным с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением неорганических жидких кислот и щелочей» без указания  от их концентрации.

Вопрос 3:

Каким документом руководствоваться при отнесении состава применяемого раствора к виду опасного вещества в зависимости от концентрации опасного вещества в растворе – токсичное, высокотоксичное и представляющее опасность для окружающей среды?

Ответ:

В соответствии с Приложением 1 к Закону № 116-ФЗ при классификации токсичных веществ, высокотоксичных веществ и веществ, представляющие опасность для окружающей среды учитываются их способность при воздействии на живые организмы (при введении в желудок, при нанесении на кожу, при определенной концентрация в воздухе) приводить к их гибели.

Вместе с тем, различные вещества в зависимости от физико-химических свойств могут идентифицироваться и учитываться как относящиеся к нескольким видам опасных веществ.

При идентификации опасных веществ могут использоваться:

- данные из проектной документации, паспорта безопасности химических веществ и карточки перевозимых опасных грузов;

- результаты исследований и испытаний;

- другие информационные источники, официально изданные и находящиеся в открытом доступе.

Вопрос:

Почему проблема смещения горной массы после взрыва настолько важна для экономики и безопасности?

Ответ:

Экономически — смещение границ руды ведет к потерям полезного ископаемого и разубоживанию. По безопасности — чем хуже прогнозируемость результата, тем больше повторных операций (дополнительные работы, перемещения техники и людей), а также выше вероятность нестабильных зон навала. Инструменты измерения смещения сокращают «работу вслепую».

Вопрос:

Не приведет ли внедрение автоматики к тому, что персонал расслабится («потеряет бдительность»), полностью полагаясь на «умную» систему?

Ответ:

Цифровая система не заменяет человека, а служит «вторым пилотом». Она исключает ошибку по невнимательности, но регламенты и личная ответственность персонала остаются в силе. Обучение включает обязательный раздел о том, что система – это вспомогательный инструмент контроля.